| Thématique de l’atelier | Comment réussir son projet de plantation ? Quelles espèces végétales choisir pour les projets de Nature en ville ? |
| --- | --- |
| Noms des animateurs/ intervenants | Delphine BOUSQUIE, IDF Nature Irène LAPLANCHE, IDF Nature |
| Principaux points soulevés dans la présentation du projet | - Travail sur ce qu’on veut créer comme milieu, adapté au contexte et aux contraintes, notamment du sol - Plantations sur des non-sols, ex : Butte d’Orgemont. - Synergies spontanées : ex : Syndicat qui gère les déchets organiques a acheminé gratuitement des tonnes de compost. Puis plantation d’une palette croisant adaptation au sol et anticipation du changement climatique - Adapter l’entretien aux nouvelles conditions climatiques - La filière « Végétal Local » |
| Problématiques/ difficultés ? | - Exposition au vent - Sols à contraintes : ex : sols calcaires séchants -> expérimentation de plantation de bouleaux qui n’a pas très bien fonctionné - IDF Nature aménage des espaces suffisamment grands et variés pour diversifier/expérimenter, mais sur des espaces qui accueillent du public, le public est exigeant et de laisser à voir des sujets morts (non-survie) peut créer des polémiques |
| Solutions | - Diversification essences et âges = cortège qui se maintient mieux. Ex : Plantation de baliveaux d’espèces pionnières (prunus, noisetier,) et chêne car se maintient bien et supporte l’ombrage - Arrosage au début, la première année. Puis bien penser à inclure 3 ans de suivi par l’entreprise dans le cahier des charges, ce qui permet de rectifier si mortalité importante - Pour gérer la ressource en eau : possibilité de poser des sondes tensiométriques pour économiser l’eau en ajustant l’arrosage - Préparation du sol : profiter du temps de « latence » avant-projet pour activer la vie du sol Le mélange d’amendements, au lieu d’apporter de la terre végétale, peut être économique et permettre de garder les terres excavées - Calibrer les fosses : grandes fosses avec plusieurs sujets - Tailler très fort au début pour maximiser le développement racinaire à la plantation /!\ a été source de débat pendant l’atelier car risquerait de dénaturer le port de l’arbre et favoriser les maladies - Arrêt du tuteurage pour les laisser se fortifier avec le vent - Chaulage sur 2m du tronc - Apport régulier de paillage |
| Retour d’expérience/ enseignement (quel usage, entretien) | 2 collectivités présentes à l’atelier déclarent ne pas tailler à la plantation |
| Questions | - Dans cadre des marchés planteur : demande de conformité à la réception des plants -> s’engage à remplacer les plants avec la pépinière - Faut-il continuer à planter local / indigène au regard du Changement Climatique ? -> le plus important est la variabilité génétique - Comment réussir un projet de prairie ? |