| Thématique de l’atelier | Comment mener des projets de renaturation en zone dense / sur dalle / site minéralisé ? |
| --- | --- |
| Noms des animateurs et intervenants | Marc BARRA, Agence Régionale de la Biodiversité Maïa BRUGERE, IDF Nature Chiara MAGNINI - MICHEL DEVIGNE EPLD : Projet de « La Défense Parc » |
| Principaux points soulevés dans la présentation du projet | Contexte dense et minéral : - État initial : 70% surface imperméabilisée contre 30% perméable. - Objectif inversion : 35% surface imperméabilisée et 65% perméable. Temps long de préparation du projet : - Recherches dans archives, bcp de données d’entrées et d’informations. - 4 années d’études avant début des travaux. Végétalisation : Introduction d’une couche de végétaux après étude des épaisseurs et des portances. Dans le « canyon » central, rehaussement avec apport de terre végétale allégée sur une épaisseur de 50 cm à 1 m selon les portances. Pas de démolition de dalle au sens génie civil. Eaux pluviales : Mise en place d’un système de bassins pour gérer les eaux pluviales : les premiers centimètres sont employés pour les plantations, puis envoi vers les nouveaux bassins avec un système de trop-plein. Pas de rejets dans les collecteurs eaux pluviales. Amélioration importante par rapport à la situation existant où tout était envoyé vers le réseau. Patrimoine : Conserver une perspective Grande Arche / Arc de Triomphe donc conserver une allée centrale et placer les plantations sur les côtés. |
| Quels éléments étudier dans la prise en compte du contexte ? | Interface avec de nombreux voisins (locaux techniques, RER, métro, autoroute, etc…) Phasage du chantier en raison de la densité (habitants et bureaux). |
| Comment définir les ambitions d’un projet / cahier des charges ? | Objectifs : - Étudier la faisabilité des nappes continues pour aboutir à une pérennité des plantations dans le temps. - Créer un milieu accessible à tous et des continuités donc nécessité de démolir 15 km de murets existants et délimitant les plantations des autres espaces (hauteur des murets entre 20 cm et 3m). - Ne pas écraser le travail initial mené dans les années 1970, qui était qualitatif, mais l’améliorer sans écraser l’existant (ex : ajouter arbustes et petites cépées à côté des platanes existants pour créer un jeu de hauteur – pas d’abattages). - Ambition de développer la biodiversité de la dalle. |
| Problématiques/ difficultés ? | Etude précise des capacités de portance pour les nouvelles plantations et les bassins ajoutés. Gestion de la pente (15 m de différence entre le point haut et le point bas du projet). Souhait du maitre d’ouvrage et du public de voir un parc avec végétaux déjà développés dès leur plantation. |
| Solutions | Études en bac des végétaux pendant 3 années. Sélection de 150 espèces différentes, dont beaucoup d’essences méditerranéennes pour résister aux conditions climatiques spécifiques de la dalle, liées à la réverbération des bâtiments (îlots de chaleur). Mise en place d’un protocole pour favoriser la reprise des végétaux sur la dalle : 3 mois d’adaptation avant la replantation des arbres. |
| Retour d’expérience/ enseignement (quel usage, entretien) | Coût important des études et du génie civil. Finalement, la part du végétal n’est pas très importante dans le coût du projet, même s’il s’agit d’un projet de renaturation. |
| Questions | Comment planter des grands arbres dans ce contexte (exposition au vent + peu de profondeur) ? - Implantation des nouveaux grands arbres à côté des platanes existants pour s’appuyer sur l’existant. - Plantation de 70 arbres sur 5 hectares. - Études indiquant que les platanes existants sont peu développés en raison de l’ombre des bâtiments et non pas en raison du manque de profondeur. - Diversifier au maximum les essences pour limiter les expositions aux risques de maladies. Est-il prévu de consolider la dalle existante ? - La structure des années 1970 est bien conçue, et supportera globalement le poids des aménagements prévus. Si les arbres ne sont pas possibles, alors on se limite à des plantations plus basses (pelouse). - Besoins ponctuels de réétudier la portance, mais à ce stade pas de nécessité de renforcer la structure. Le système racinaire des nouveaux arbres peut-il abimer la structure ? - Existence d’une protection sous tablier, à renforcer ponctuellement selon l’état de dégradation révélé par les sondages. - En milieu naturel, la roche-mère se trouve souvent à une profondeur de 2 mètres, donc les systèmes racinaires se développent plutôt en latéral. Donc favoriser le choix d’arbres à racines latérales. Quel financement possible de la Région Ile-de-France puisque aucune pleine terre ? - À étudier au cas par cas en fonction de la carence. Coût du projet ? - 30 millions d’euros (étude et travaux). Quel système d’arrosage ? - Objectif de créer un îlot de fraicheur donc mise en place d’un auto-arrosage à partir des réservoirs collectant les eaux pluviales ; Système de goutte-à-goutte en circuit fermé depuis les bassins qui devrait suffire, sauf de manière très ponctuelle. Pas de branchement sur l’eau potable. - Choix d’essences méditerranéennes permet de réduire les besoins en arrosage. |